珠海市卫生学校监控设备采购项目内容及要求

一、项目概述

珠海市卫生学校监控设备采购项目，以校内公开招标的方式进行采购。本项目的技术参数及要求以及商务条款均为不允许负偏离的实质性条款，如供应商针对技术参数及要求和商务条款的响应出现负偏离，则按投标无效处理。

二、货物技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 报价单价 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒型摄像机 | 详见设备具体技术参数要求 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 半球摄像机 | 详见设备具体技术参数要求 | 台 | 60 |  |  |  |
| 3 | 智能警戒摄像机 | 详见设备具体技术参数要求 | 台 | 22 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 8TB | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 详见设备具体技术参数要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能， | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 支架 | 定制监控支架 | 根 | 72 |  |  |  |
| 10 | 网线 | 非屏蔽 | 米 | 6160 |  |  |  |
| 11 | 室外光缆 | 6芯室外光缆 | 米 | 500 |  |  |  |
| 12 | 摄像机电源线 | RVV 2*1.0 | 米 | 1740 |  |  |  |
| 13 | 光纤盒 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 单模双纤光纤跳线 | 3米 LC-LC | 条 | 6 |  |  |  |
| 15 | 光纤配件 | 尾纤、耦合器等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 熔纤费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 线管 |  | 米 | 3100 |  |  |  |
| 18 | 其它辅助材料 | PVC线材、波纹管、跳线、线管配件、标签、水晶头、施工作业安全绳、帽 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 监控平台点位 | ISC软件平台点位 | 个 | 50 |  |  |  |
| 19 | 安装服务费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

三、设备具体技术参数要求

1、筒型摄像机

1)支持2路码流，主码流≥1920x1080@25fps，子码流≥640x480@25fps。

2)最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。

3)内置暖白光补光灯。

4)补光距离不小于60米。

5)动态范围不小于106dB。

6)信噪比不小于62dB。

7)需支持IP67防尘防水。

8)需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

9）≥200万像素。

2、半球摄像机

1)支持2路码流，主码流≥1920x1080@25fps，子码流≥640x480@25fps。

2)最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

3)红外夜视下可识别距离设备30m处的人体轮廓。

4)在IE浏览器下，具有H.264、H.265设置选项。

5)同一场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85％。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

6)支持1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出接口，支持1个SD卡槽，支持1个DC12 V电压输出，支持PoE供电。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

7）≥200万像素。

3、智能警戒摄像机

1)需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大1280×720 @ 1fps，子码流1280×720@25fps。

2)最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。

3)内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

4)支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。

5)同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

6)支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

7)支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

8)可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

9)可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

10)支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

11)支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。

12)支持DC12V或POE供电。

13)IP67防护等级。

14）≥400万像素。

4、硬盘录像机

1）具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘。（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

2）具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）（标配16进4出报警口，其他接口选配支持）

3）可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

4）可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

5）预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

6）可同时解码输出24路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

7）设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）（CVBS接口选配支持）

8）HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

9）CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

10）显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

11）接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

12）接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

13）支持同时接入多台“明眸”设备（测温人脸门禁一体机），可在同一界面上实时显示明眸通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

14）最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；（提供公安部检验报告证明，并加盖厂商或其分子公司公章）

三、商务要求

1、主要设备分布

| 地点 | 设备分布情况 |
| --- | --- |
| 临床实训楼 | 电梯厅、楼梯间安装8台筒型摄像机和34台半球摄像机；拆旧换新安装18台智能警戒摄像机；3台交换机 |
| 基础实训楼 | 安装4台智能警戒摄像机 |
| A和B栋学生宿舍楼 | 楼梯间安装10台半球摄像机；1台交换机 |
| 教学楼 | 楼梯间、洗手间外过道安装10台半球摄像机；1台交换机 |
| E栋学生宿舍楼 | 楼道间安装6台半球摄像机；1台交换机 |

2、验收标准

设备规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本项目的设计、施工以及验收将依据和参照以下的设计规范和要求进行：

1）《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）

2）《智能建筑设计标准》（GB/T50314—2006）

3）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16—2008）

3、施工要求

为了不影响学校的正常教学工作及学生的日常生活，乙方在签订合同时必须提供施工方案及时间安排，经与甲方协商及确认后方能进场施工。

4、保修期及售后服务要求

1）项目验收合格后保修期≥2年，乙方须提供服务承诺。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由乙方在投标文件中承诺，不满足项目要求的作无效投标处理）。

2）在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决，响应时间≤30分钟，≤2小时到现场处理；在质量保证期外发生的质量问题，由乙方负责解决，甲方应支付相应的费用；在任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。

5、投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的商务承诺。